附件

污水站主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、说明 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | Q=9m³/h，H=15m |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 液位开关 | 高低液位控制 |  | 3 | 套 |  |
| 3 | 膜片 | 中空纤维膜，内衬PVDF，0.04μm，抗污染，带曝气管 | PVDF | 700 | ㎡ |  |
| 4 | 膜架 | 1500×700×1990mm，含连接管件及膜架固定件 | 不锈钢 | 3 | 套 |  |
| 5 | 沉水风机 | Q=2.65m³/min，H=4m | 铸铁 | 2 | 台 |  |
| 6 | 出水泵 | 吸程5m，Q=9m³/h， | 铸铁 | 2 | 台 |  |
| 7 | 反洗泵 | Q=11m³/h,H=15m， |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 曝气盘 | φ215，1.5-3m³/h*个 | 橡胶 | 20 | 个 |  |
| 9 | 流量计 | 0.6-10m³/h | 塑料浮子 | 2 | 个 |  |
| 10 | 压力表 | -0.1Mpa-0Mpa |  | 1 | 个 |  |
| 11 | 废气抽风机 | 1500m³/h | 铸铁 | 1 | 台 |  |
| 13 | 紫外线消毒器 | 材质:304不锈钢 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | PE储药罐 | 250L | PE | 2 | 个 |  |
| 15 | 加药泵 | 0-10L/h,2-4bar， |  | 2 | 台 |  |
| 16 | PLC控制箱 | 配套，自主设计，含人机交互界面及远程监控系统 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 一体化设备主体 | 4000×2500×3000mm | 不锈钢 | 1 | 套 | 内含缺氧池、MBR膜池 |
| 18 | 回流泵 | Q=12m³/h,H=9m |  | 2 | 台 |  |
| 19 | 电磁流量计 | DN50 |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 压力表 | 不锈钢 |  | 1 | 块 |  |
| 21 | 活性炭吸附 装置 | FQ-GQ-75 | PE | 1 | 套 |  |
| 22 | 臭气消毒喷 淋塔 | ZK-C-25 | PE | 1 | 套 |  |